MaixCam 通信协议文档

串口参数

通信串口：UART5

波特率：115200

数据位：8 bit

停止位：1 bit

校验位：None

硬件流控：None

STM32 TX：PC12 / UART5_TX

STM32 RX：PD2 / UART5_RX

MaixCam 端需要配置为 115200, 8N1。

通信流程

1）STM32 调用 Maxicam_Enable()，开启 UART5 单字节中断接收。

2）STM32 向 MaixCam 发送模式切换命令。

3）MaixCam 收到模式命令后，立即回传确认字节 0x94。

4）MaixCam 进入对应识别模式，并持续发送识别结果帧。

5）STM32 连续收到 3 次相同结果后，认为该结果有效。

6）QR / COLOR 有效后，STM32 会发送 0x66 关闭识别；OCR 当前代码中成功后未自动关闭。

1、STM32 → MaixCam 命令

0x11：打开 QR 二维码识别模式。MaixCam 收到后回传 0x94，然后开始发送 QR 结果帧。

0x22：打开 OCR 数字识别模式。MaixCam 收到后回传 0x94，然后开始发送 OCR 结果帧。

0x33：打开 COLOR 颜色识别模式。MaixCam 收到后回传 0x94，然后开始发送 COLOR 结果帧。

0x66：关闭当前识别任务。STM32 会连续发送 4 次；MaixCam 收到任意一次后应停止识别并停止发送结果帧。

切换模式成功后MaixCam返回确认字节0x94

确认字节：0x94。

MaixCam 在收到 0x11、0x22、0x33 后都应立即发送 0x94，表示模式切换成功。

2、MaixCam → STM32 数据帧总表

0x01 表示 QR

0x02 表示 OCR

0x03 表示 COLOR

QR 帧：帧头 		0x01 0x01 		数据 (3 字节 ASCII 数字)		帧尾 0x0A。

OCR 帧：帧头 		0x02 0x02		数据 (1 字节 ASCII 数字)		帧尾 0x0A。

COLOR 帧：帧头 	0x03 0x03		数据 (1 字节 ASCII 数字)		帧尾 0x0A。

（1） QR 二维码结果帧

帧格式：0x01 0x01 line stageA stageB 0x0A。

line、stageA、stageB 均为 ASCII 数字字符，不是二进制数值。

示例：二维码结果为 458，应发送 01 01 34 35 38 0A。

line：QR 第 1 位，对应 STM32 的 flag_line_clue。0=跳过 P3/P4，3=先去 P3，4=先去 P4。

stageA：QR 第 2 位，对应STM32的 flag_clue_stage_A。5=P5，6=P6。

stageB：QR 第 3 位，对应STM32的 flag_clue_stage_B。7=P7，8=P8。

STM32 连续 3 次收到相同 QR 数据后接受结果，设置 get_cude=1，并发送 0x66 关闭 MaixCam。

（2） OCR 数字识别结果帧

帧格式：0x02 0x02 value 0x0A。

value 为 ASCII 数字字符。

示例：识别到数字 5，应发送 02 02 35 0A。

当前 STM32 代码接受 数字0~6。

STM32 连续 3 次收到相同 OCR 数字后接受结果，写入STM32的Clue_Num。

当前代码中 OCR 成功后的 close_Maxicam() 被注释，因此 OCR 成功后不会自动发送 0x66。MaixCam 端可继续发送，直到后续收到关闭命令或模式切换命令。

（3）COLOR 颜色识别结果帧

帧格式：0x03 0x03 color 0x0A。

color 为 ASCII 数字字符。

示例：识别到绿色 1，应发送 03 03 31 0A。

颜色编码建议：1=绿色，2=黄色，3=红色。

STM32 连续 3 次收到相同颜色后接受结果。

如果 STM32 的 COLOR_flag=1，结果写入 Color_Left；如果 COLOR_flag=2，结果写入 Color_Right。

颜色结果有效后，STM32 会清零 COLOR_flag，并发送 0x66 关闭 MaixCam。

MaixCam 端发送频率建议

因为 STM32 需要连续 3 次相同结果才接受，MaixCam 不应只发送一次结果。

建议识别稳定后每 50~100 ms 发送一次当前结果帧。

QR / COLOR 模式下，收到 0x66 后立即停止发送。

OCR 模式下，当前 STM32 代码成功后不会自动关闭，MaixCam 可继续发送，或在业务上自行设置超时/等待下一条命令。